Связные  характеристики:

Для управления тестами используется отладочный UART со следующим характеристиками:

115200 8N1

Признаком конца команды является символ '\n'

Описание команд тестовой прошивки:

help - описывает все возможные команды

clear - очищает окно консоли

list - выдает список всех возможных команды

test { eeprom | flash | rs | ethernet | oled | seg7 } - запуск теста

Какой тест запускается определяется параметром:

eeprom    - тест внешней eeprom (m24)

flash     - тест внешней flash (w25q)

rs        - тест RS-485

ethernet  - тест езернет

oled      - тест SSD1309

seg7      - тест TM1638

Ответ на успешное завершение теста будет слово "SUCCESS".

Ответ на провал теста будет слово "ERROR".

write { sn | mac } - запись заводского параметра

Параметры:

sn {123456789012} - запись заводского номера (12 десятичных цифр)

mac {11-22-33-44-55-66} - запись MAC адреса

Ответ на успешную запись параметра будет слово "SUCCESS".

Ответ на провал записи параметра будет слово "ERROR".

read { sn | mac } - чтение заводского параметра

erase { sn | mac } - стирание заводского параметра

Параметры:

sn  - заводской номер

mac - MAC адрес

Ответ на успешное чтение или стирание параметра будет слово "SUCCESS".

Ответ на провал чтения или стирания параметра будет слово "ERROR".